## Техническая характеристика

Климатическое исполнение привода УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Основные технические данные приведены в табл.1. Наименование; Данные. 1. Номинальное давление, МПа; 0,735. 2. Минимальное давление, МПа; 0,3. 3. Статическое толкающее усилие на штоке цилиндра при номинальном давлении, Н, не менее; 2000. 4. Электрическое напряжение питания, В; 24 ± 2,4. 5. Потребляемая мощность, Вт, не более; 5. 6. Масса, кг, не более; 12. 7. Диапазон рабочей температуры окружающей среды, оС; от -40 до +40. 2.2. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунках. 2.3. Приводы обеспечивают выдачу электрических сигналов: — на контрольную лампу открытого положения двери; — на включение фонаря освещения посадочной площадки. 2.4. Номенклатура и условное обозначение приводов приведено в табп.2. Таблица 2 Обозначение по ТУ; Ход цил., мм; Кол .створок двери; Управление створками двери; Транспортное средство; Рис.. ПТ-2.1.63—116; 116; 2; совмещенное; автобус ЛиАЗ 5254; 1. ПТ-2.2.63—116; раздельное. ПТ-2.1.63—135; 135; 2; совмещенное; троллейбус ЗИУ-9; 2. ПТ-1.1.63—135; 1. ПТ-2.1.63—160; 160; 2; совмещенное; автобус ЛАЗ 42021; 3. ПТ-2.2.63—160; раздельное.

Привод ПТ-2.1.63-116, ПТ-2.2.63-116 (рис. 1)

Привод ПТ-2.1.63-135, ПТ-1.1.63-135 (рис. 2)

Привод ПТ-2.1.63-160, ПТ-2.2.63-160 (рис. 3)

оглавление

Тип; Код УКП. П-П11; 41 5136. П-П12; 41 5136. П-П21; 41 5136 0006. П-П22; 41 5136 0005. Из пневмосистемы сжатый воздух подводится к входному отверстию, расположенному в корпусе 1. Под действием сжатого воздуха поршень 4 перемещается вместе с манжетой 5 в корпусе 1 и сжимает пружину 3, которая опирается на шайбу 6, удерживаемую от осевого перемещения кольцом 2. После соединения входного отверстия с атмосферой поршень 4 перемещается в исходное положение под действием пружины 3. Рассмотренный пневмопривод выполнен без ручного дублирования перемещения поршня. Исполнение пневмопривода с ручным дублированием перемещения представлено на рис. Для проверки работоспособности пневмопривода в наладочном режиме служит толкатель 7. При его помощи осуществляется перемещение поршня 4 внутри корпуса 1. Климатические исполнения пневмоприводов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150—69. Пневмоприводы работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433—80, содержащем распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/c (сСТ) при температуре +50 ° С с концентрацией из расчета 2—4 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к условиям по ГОСТ 19862 — 93. Пример обозначения при заказе пневмопривода без ручного дублирования с размером присоединительного фланца 64х64 мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмопривод П-П12 УХЛ4 Вид присоединительной резьбы оговаривается при заказе. Пневмоприводы устанавливаются в любом пространственном положении в местах, удобных для их осмотра и обслуживания, и крепятся с помощью четырех болтов М5. Внимание! Запрещается производить подтягивание соединений и перемещать толкатель при наличии давления внутри пневмопривода. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ П-П; Тип пневмопривода. Х; Исполнения по наличию ручного дублирования: 1 — без ручного дублирования 2 — с ручным дублированием. Х; Исполнения по размерам фланца: 1 — с размером фланца 59х59 мм 2 — с размером фланца 64х64 мм. Х; Климатическое исполнение.

Пневмопривод типа П-П: а - без ручного дублирования б - с ручным дублированием

Типоразмер; А; В; Присоединительная резьба d по. ГОСТ 6111-52; СТ СЭВ 181-75. П-П11; 48; 59; К 1/8"; М10х1. П-П21. П-П12; 53; 64; М10х1. П-П22. Техническая характеристика Параметр; Нормы для типоразмеров. П-П11: П-П12; П-П21: П-П22. Давление, МПа (кгс/см2):. номинальное; 0,63(6,3). минимальное, не более; 0,14(1,4). Диаметр поршня, мм; 40. Усилие, создаваемое пневмоприводом при номинальном давлении, Н, не менее; 700. Усилие, создаваемое пневмоприводом при минимальном давлении, Н, не менее; 100. Ход поршня, мм, не менее; 12. Давление страгивания, МПа (кгс/см2), не более; 0,04(0,4). Масса, кг, не более; 0,19; 0,2. Комплект поставки: Пневмопривод — 1 Паспорт П-П.ООО ПС — 1 Запасные части: Пружина П-П.ООЗ — 1 Манжета 1-040-2 ГОСТ 6678—72