## Техническая характеристика

Основные технические характеристики маслоохладителей при вязкости рабочей жидкости 25 …30 мм2/с (сСт) приведены в таблице.

| Наименование параметров | # Типоразмер маслоохладителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО-2,5 | МО-4 | МО-6,3 | МО-10 |
| 1. Количество тепла отводимое маслоохладителем при перепаде температур масла и воды на входе 350С и номинальных расходах, Дж/ч(ккал/ч) | 10*107(20*103) | 12,5*107(32*103) | 20*107(50*103) | 30*107(80*103) |
| 2. Давление на входе, МПа (кгс/см2) масла, не более воды, не более | 0,8(8) 0,4(4) |  |  |  |
| 3. Расходы теплоносителей, л/мин Масла: Номинальный Максимальный Воды: Номинальный Максимальный | 100 125 50 63 | 160 200 80 100 | 250 320 125 160 | 400 630 160 200 |
| 4. Перепад давлений на маслоохладителе при номинальных расходах теплоносителей, МПа (кгс/см2) Масла Воды | 0,1(1) 0,05(0,5) |  |  |  |
| 5. Масса, кг (5) | 70 | 82 | 135 | 166 |