## Техническая характеристика

| Модель | Вмести- мость | Рабочее | Подача | Мощность электро- | Вес | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гидростанции | бака | давление | насоса | двигателя |  | размеры |
|  | дм3 | МПа | л/мин | кВт | кг | мм |
| Гидростанции СВ-М ТУ2-053-1703-84 |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М1-10-Н-1,1-3,3 | 10 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
| СВ-М1-10-Н-1,1-6,0 | 10 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
| СВ-М1-10-Н-1,1-10,5 | 10 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
| СВ-М1-10-1Н-2,2-5,3 | 10 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 80 | 400х330х740 |
| СВ-М1-25-Н-1,1-3,3 | 25 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
| СВ-М1-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
| СВ-М1-25-Н-1,1-10,5 | 25 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
| СВ-М1-25-1Н-2,2-5,3 | 25 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 93 | 500х350х740 |
| СВ-М1-25-1Н-3,0-8,9 | 25 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 93 | 500х350х740 |
| СВ-М1-25-1Н-4,0-8,9 | 25 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 98 | 500х350х740 |
| СВ-М1-25-1Н-2,2-12,7 | 25 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 98 | 500х350х740 |
| СВ-М1-40-Н-1,1-3,3 | 40 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
| СВ-М1-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
| СВ-М1-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
| СВ-М1-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 100 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 100 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 105 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1,Н-4,0-19,4 | 40 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | 105 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 105 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1Н-4,0-25,5 | 40 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | 105 | 600х390х750 |
| СВ-М1-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 105 | 600^390х750 |
| СВ-М1-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 118 | 600х390х850 |
| СВ-М1-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 125 | 600х390х850 |
| А - с теплообменником воздушным |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М1А-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 115 | б00х720х700 |
| СВ-М1А-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 115 | 600х720х700 |
| СВ-М1А-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 123 | 600х720х770 |
| СВ-М1А-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 123 | 600х720х770 |
| СВ-М1А-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 128 | 600х720х770 |
| СВ-М 1А-40-1Н-4,0-19,4 | 40 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | 128 | 600х720х770 |

| Модель | Вместимость | Рабочее | Подача | Мощность электро- | Вес | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гидростанции | бака | давление | насоса | двигателя |  | размеры |
|  | дм3 | МПа | л/мин | кВт | кг | мм |
| Гидростанции СВ-М ТУ2-053-1703-84 А - с теплообменником воздушным |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М1А-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 12,7 | 12,7 | 2,2 | 128 | 600х720х770 |
| СВ-М1А-40-111-4,0-25,5 | 40 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | 128 | 600х720х770 |
| СВ-М1А-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 123 | 600х720х770 |
| СВ-М1А-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 141 | 600х720х850 |
| СВ-М1А-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 148 | 600х720х850 |
| СВ-М1-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 113 | 670х390х750 |
| СВ-М1-63-1Н-3,0-5,3 | 63 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 121 | 670х390х820 |
| СС-М1-63-1Н-4,0-8,9 | 63 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 126 | 670х390х820 |
| СВ-М1-63-1Н-4,0-19,4 | 63 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | 126 | 670х390х820 |
| СВ-М1-63-1Н-2,2-12,7 | 63 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 126 | 670х390х820 |
| СВ-М1-63-1Н-4,0-25,5 | 63 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | 126 | 670х390х820 |
| СВ-М1-63-2Н-4,0-11,0 | 63 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 126 | 670х390х900 |
| СВ-М1-63-2Н-5,5-11,0 | 63 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 139 | 670х390х900 |
| СВ-М1-63-2Н-5,5-16,5 | 63 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 146 | 670х390х900 |
| СВ-М1А-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 136 | 670х720х750 |
| СВ-М1А-63-1Н-3,0-5,3 | 63 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 144 | 670х720х820 |
| СВ-М1А-63-1Н-4,0-8,9 | 63 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 149 | 670х720х820 |
| СВ-М1А-63-1Н-4,0-19,4 | 63 | 9,0 | 19,4 | 4,0 | 149 | 670х720х820 |
| СВ-М1А-63-1Н-2,2-12,7 | 63 | 6,3 | 32,7 | 2,2 | 149 | 670х720х820 |
| СВ-М1А-63-1Н-4,0-25,5 | 63 | 5,0 | 25,5 | 4,0 | 149 | 670х720х820 |
| СВ-М1А-63-2Н-4,0-11,0 | 63 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 162 | 670х720х900 |
| СВ-М1А-63-2Н-5,5-11,0 | 63 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 169 | 670х720х900 |
| СВ-М1А-63-2Н-5,5-16,7 | 63 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 169 | 670х720х900 |
| С пневмогидроаккумулятором V = 6,3 дмЗ |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М5-40-Н-1,1 -6,0-6,3 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 174 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 174 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-1H-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4,0 | 12,7 | 1,5 | 182 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 182 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 182 | 780х390х910 |
| Модель | Вместимость | Рабочее | Подача | Мощность электро- | Вес | Габаритные |
| гидростанции | бака | давление | насоса | двигателя |  | размеры |
|  | дм3 | МПа | л/мин | кВт | кг | мм |
| Гидростанции СВ-М ТУ2-053-1703-84 А- с пневмогидроаккумулятором V= 6,3 дмЗ |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М5-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3,0 | 182 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 182 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 182 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 195 | 780х390х910 |
| СВ-М5-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 202 | 780х390х910 |
| А - с теплообменником воздушным |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М5А-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 107 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4,0 | 10,5 | 1,1 | 197 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4,0 | 12,7 | 1,5 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1 Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 32,5 | 5,3 | 3,0 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3,0 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4,0 | 205 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20,0 | 11,0 | 4,0 | 218 | 780х720х910 |
| СВ-М5А-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25,0 | 11,0 | 5,5 | 225 | 780х720х910 |
| С гидрораспределителем |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М 1А/10-63-4Н-12/35-4 | 63 | 5,0 | 35,7 | 4:0 | 172 | 670х720х900 |
| СВ-М 1/12-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 92 | 500х350х670 |
| С гидрораспределителем и регулятором расхода |  |  |  |  |  |  |
| СВ-М1/11-63-1Н-2,2-19,4 | 63 | 4,5 | 19,4 | 2,2 | 137 | 900х350х620 |
| С теплообменником воздушным и подпорным гидроклапаном |  |  |  |  |  |  |
| СВ-M1A/01-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 124 | 600х720х700 |

Изготовление малогабаритных гидростанций СВ-М по индивидуальным гидросхемам заказчика с аппаратурой на Ду = Б и Ду = 10мм (модульной, стыковой, резьбовой)